Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：民和县米拉沟山洪沟治理项目

建设单位：（盖章）：民和县水利局

编制日期：二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 民和县米拉沟山洪沟治理项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-630222-04-01-242193 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 马杰 | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地点 | 青海省（自治区）海东市民和县（区）李二堡镇 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 米拉沟： 起点（102度43分47.6621秒，36度15分40.8751秒） 终点（102度42分19.1846秒，36度14分57.1074秒） 黑山沟： 起点（102度39分8.22851秒，36度12分58.3366秒） 终点（102度38分56.9064秒，36度12分46.4868秒） |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利127 防洪除涝工程中其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排洪泵站除外） |  | 用地面积（hm2） /长度（km） | 5.3km |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 海东市发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 东发改农产〔2024〕53号 |  |
| 总投资（万元） | 1600 |  | 环保投资（万元） | 18.7 |  |
| 环保投资占比 | 1.17% |  | 施工工期 | 8个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号，2024年2月2日起实施），本项目属于“第一类 鼓励类”项目中，第二款“水利”中第3条“防洪堤升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄泄洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排渣与修复，出海口门整治工程”。 同时本项目的建设取得了海东市发展和改革委员会《关于民和县米拉沟山洪沟治理项目实施方案（代可研）的批复》东发改农产〔2024〕53号，（附件二）同意本项目的建设。 因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 二、“三线一单”符合性分析 根据《海东市实施“三线一单”生态环境分区管控分工方案》（东政办〔2022〕106号）以及通过青海省“三线一单” 公众应用平台查询，本项目位于民和县民和县一般管控单元01管控分区内，环境管控单元编码：ZH63022230001，环境管控单元分类：一般管控单元，具体查询结果见图1-1。 项目与海东市“三线一单”生态环境管控要求符合性分析如下： （1）生态保护红线 项目厂址占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、野生动物重要栖息地和重点保护野生植物生长繁殖地等特殊重要生态功能区。 因此，项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据民和县2022年环境空气质量监测统计数据，六项基本污染物指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域大气环境为达标区。项目涉及的地表水体能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，水质状况良好。本项目废气、废水、噪声在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准。因此，对周边环境质量影响较小。 综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，满足环境质量底线控制要求。 （3）资源利用上线 本项目为防洪沟治理工程，项目施工过程中消耗一定量的水、电等资源，使用量较小，相对区域资源利用总量较小。运营期项目本身不消耗能源，从土地资源利用方面看，项目永久占地6.26亩，占地类型为河滩地；临时占地12.01亩，主要为施工临时占地和施工加工区占地，占地类型为河滩地7.27亩，荒草地3.54亩。项目施工结束后及时对临时占地进行迹地恢复，不会改变原有土地类型。 因此，项目符合资源利用上线要求。 （4）与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 本项目与民和县一般管控单元01管控分区环境准入清单符合性分析如下： 表1-1与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 管控领域; 管控要求; 符合性 分析; 符合情况. 空间布局约束; 1.禁止新建钢铁、有色冶炼、石油加工及炼焦、化工、平板玻璃、水泥等大气污染型项目，以及恶臭污染型食品加工、生物医药等项目。 2.区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染，应限期治理。 3.禁止新建高水资源消耗产业。 4.禁止新建纺织印染、制革、造纸、石化、医药等水污染或大气污染较重的项目。 5.禁止在邻近基本农田区域新增排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。 6.执行海东市生态环境管控要求中第十八条关于河湟地区空间布局约束的准入要求。具体如下： 禁止在湟水流域新建、扩建水电站，以及造纸、鞣革等严重污染环境的项目。 在湟水干流（源头至海晏段）禁止河道采砂挖石，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等。 在湟水干流（海晏至西宁段）禁止破坏地方土著鱼类生息繁衍水域，禁止新建、扩建高耗能、高污染工业项目。; 本项为防洪沟道治理工程，项目治理段为湟水河支流及其支沟，不属于空间布局约束中的项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行海东市生态环境管控要求第七条关于污染物排放管控的准入要求。具体如下： 相比于2017年，在2020年、2025年、2035年海东市SO2的削减比例应不低于5.8%、5.8%、11.4%，NOx的削减比例应不低于0.1%、0.1%、7.2%，颗粒物的削减比例应不低于0.8%、12.2%、25.6%。 2.执行海东市生态环境管控要求第十九条关于河湟地区污染物排放管控的准入要求。具体如下： 在东部城市群新建火电、钢铁、水泥、有色、化工等项目，其大气污染物排放应执行特别排放限值，清洁生产水平应达到一级标准。 新建涉水项目，经处理后的工业企业废水未纳入城市排水管网直接排入湟水水体的，其水污染排放应达到行业或《污水综合排放标准》的一级标准。经处理后的工业企业废水排入工业园区集中污水处理厂的，其出水水质应满足该工业园区集中污水处理厂的设计进水标准；工业园区集中污水处理厂的出水水质应达到《污水综合排放标准》的一级标准要求。经处理后的工业企业废水排入城镇污水处理厂的，其水污染排放应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）要求，特征污染物排放应达到行业或《污水综合排放标准》的一级标准；城镇污水处理厂的出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准要求。 3.加快城镇污水处理厂建设和改造，加快推进重点乡镇生活污水处理设施建设。; 项目为防洪沟道治理工程，运营期无污染物产生。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上所述，项目所在区域为一般环境管控单元，不涉及生态保护红线，项目的建设符合民和县环境管控单元生态环境准入清单，能够满足环境质量底线、资源利用上线的要求。 因此，项目的建设符合海东市“三线一单”生态环境分区管控的要求。 三、与《民和县国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 根据《民和县国土空间总体规划（2021-2035）》发展目标，至2025年，生态环境质量整体改善，绿色生活方式转型成效显著，民和—红古创新发展先行区建设进展显著，成为具有地区影响力的创新高地；节约集约、绿色发展水平持续提升，全面向高质量发展转型；交通网络全线贯通，加快融入兰西城市群；公共服务体系更加健全，城市安全韧性全面提升，人民生活水平和质量普遍提高，初步建设成高原美丽宜居城镇。 本项目治理段为湟水一级支流米拉沟及其支沟（黑山沟），该治理段位于浅脑山地区，人口较为密集，每逢暴雨，沟道内洪水直冲而下冲毁植被带走表层腐殖土，沟道严重冲刷下切、沟岸坍塌、在村庄附近产生洪涝等自然灾害，生态环境日趋恶化。不仅影响到当地群众的正常生产生活，严重制约着当地经济的进一步发展，而且对村庄也构成了一定的威胁。 通过本项目的实施，可形成较完整的防洪体系，提高所在区域抗洪能力，给该地区发展创造良好的生活、生产条件，在一定程度上控制和减少洪水的灾害，缓解人地矛盾，减少水土流失，保持社会稳定，对加快地区经济建设步伐等都具有重要意义。 同时符合《民和县国土空间总体规划（2021-2035）》近期发展目标中生态环境质量整体改善，城市安全韧性全面提升，人民生活水平和质量普遍提高，初步建设成高原美丽宜居城镇的要求。 |

图1-1  青海“三线一单”公众应用平台查询结果

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目治理的沟道为米拉沟及其支沟（黑山沟），治理段位于海东市民和县李二堡镇，属湟水一级支流（湟水流域）。 米拉沟位于民和县西北部，呈南北走向，由李二堡镇松山村藏峡起至核桃庄乡里长村汇入湟水，长约20km，平均宽0.5km。流域面积为130km2，海拔在2770-1791m之间，落差1309m，沟道比降：上游14%，中游3%，下游2%。年均流量1.08m3/s。流域内主要支沟有河西沟、罗巴沟、排沟、黑山沟、大湾沟、池滩沟、车门沟、安家沟、高崖沟等。 米拉沟工程起点：102°43'47.6621"E、36°15'40.8751"N，终点：102°42'19.1846"E、36°14'57.1074"N；黑山沟工程起点：102°39'08.2285"E、36°12'58.3366"N，终点：102°38'56.9064"E、36°12'46.4868"N。 本项目地理位置图见附图一。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目组成 本项目海东市民和县李二堡镇，为沟道治理工程，主要工程内容为修建护岸6.1km、建设谷坊6座及配套附属设施等。具体如下： 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 建设内容. 主体工程; 岸坡防护工程; 本项目防洪堤设计采用治理段20年一遇洪水设计，具体如下： 米拉沟：新建防洪堤5.08km，治理长度2.667km，采用绿滨垫及直墙式固滨笼结构（高度2.5m，基础埋深1.5m）； 黑山沟：新建防洪堤1.02km，治理长度0.545km，采用M10浆砌石重力式挡土墙结构形式（高度1.5m，基础埋深1.2m）。. 谷坊工程; 设置谷坊共6处，其中祁家至大庄村4处，石庄村2处。谷坊形式采用M10浆砌石谷坊，设计标准为20年一遇易产生严重水土流失的6h高轻度降雨设计。. 临时工程; 施工加工区; 1处施工加工区，位于大庄村。临时搭建简易工棚1座，用于临时存放骨料、石料及钢材，同时用于制作铅丝笼和格宾网箱的场地。. 施工营地; 本项目施工人员均从当地招募，不设施工营地。. 临时道路; 临时道路总长约1.98km，宽度3.0m，占地类型为河滩地及其他草地。. 公用工程; 供水; 施工用水取自附近沟道水，生活用水由附近村庄供水管网提供。. 供电; 附近村庄供电电网提供. 依托工程; 道路; 项目建设地点至民和县由公路相通，施工区与村庄间均有道路相接，物资运输可依托现有道路。. 环保工程; 扬尘; 施工场地洒水降尘；车辆运输时用篷布遮盖，限速行驶；加强施工机械和运输车辆管理、合理安排调度作业。. 废水; 施工车辆、机械冲洗废水经沉淀池收集沉淀后回用于施工现场泼洒降尘。. 不设施工营地生活污水依托附近村庄现有设施。. 废气; 施工场地严格落实“八个百分百”措施；运输车辆应保持良好工况；及时清扫路面，定时洒水降尘。. 噪声; 选用低噪声设备，加强维护和保养；合理安排施工时间，禁止夜间施工。. 固废; 建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的运往指定地点堆放；生活垃圾集中收集后运至附近村庄垃圾收集点；土石方全部回填。. 生态; 施工期严格控制占地范围，严禁施工人员及机械在划定的施工范围以外活动，加强管理，工程完工后对临时工程占地进行迹地复垦恢复措施。. 二、设计标准 （1）防洪标准 根据《防洪标准》（GB50201-2014）4.1.1中的相关规定，在确定防洪标准时，应分析受洪水威胁地区的洪水特征、地形条件，以及河流、堤防、道路或其他地物的分隔作用，可以分为几个部分单独进行防护时，应划分为独立的防洪保护区，各个防洪保护区的防洪标准应分别确定。 以乡村为主的防护区（简称乡村防护区），应根据人口或耕地面积分为四个防护等级，其防护等级和防洪标准应根据下表进行确定。 表2-2 乡村防护区的防护等级和防洪标准 防护等级; 人口（万人）; 耕地面积（万亩）; 防洪标准「重现期（年）」. Ⅰ; ≥150; ≥300; 100～50. Ⅱ; ＜150，≥50; ＜300，≥100; 50～30. Ⅲ; ＜50，≥20; ＜100，≥30; 30～20. Ⅳ; ＜20; ＜30; 20～10. 本工程保护两岸居民人口约1500人，保护耕地面积约400亩，根据上表本项目防洪标准按20年一遇洪水标准设计，防护等级Ⅳ级。 （2）堤防标准 堤防工程级别的确定，根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）3中的相关规定，堤防工程级别应根据下表进行确定。 表2-3 堤防工程的级别 防洪标准「重现期（年）; ≥100; ＜100且≥50; ＜50且≥30; ＜30且≥20; ＜20且≥10. 堤防工程的级别; 1; 2; 3; 4; 5. 由上表可知，本项目防洪堤工程级别为4级，其他建筑物为5级，临时建筑物为5级。 |
| 总平面及现场布置 | 一、总平面布置 米拉沟山洪沟治理段全长5.3km，建设内容为修建护岸（防洪堤）6.1km、建设谷坊6座及配套附属设施。 （一）护岸（防洪堤） 根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），堤线布置应根据防洪规划，地形、地质条件，河流或海岸线变迁，结合现有及拟建建筑物的位置、施工条件、已有工程状况以及征地拆迁、文物保护、行政区划等因素，经过技术经济比较后综合分析确定。 防洪堤堤线布置应符合下列原则： （1）堤线布置应与河势相适应，并宜与大洪水的主流线大致平行。 （2）堤线布置应力求平顺，相邻堤段间应平缓连接，不应采用折线或急弯。 （3）堤线应布置在占压耕地、拆迁防污少的地带，并宜避开文物遗址，同时应有利于防汛抢险和工程管理。 （4）湖堤、海堤堤线布置宜避开强风或暴潮正面袭击。 （5）城市防洪堤的堤线布置应与市政设施相协调。 （6）堤防工程宜利用现有堤防和有利地形，修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上，应留有适当宽度的滩地，宜避开较弱地基、深水地带、古河道、强透水地基。 综上，米拉沟及其支沟防洪堤堤线布置基本以现有河岸线进行布置，沟道修建建筑物时尽量减少弯道，有条件的截弯取直，保持沟道畅通。由于沿途沟道弯曲，岸滩发育，两岸绝大部分为滩地，不存在避让建筑物的问题。 防洪堤线沿两岸阶地前缘和岸边布置，堤根据地形、地质，堤线布置考虑左右岸协调，堤距满足稳定河宽的要求。 （二）谷坊 谷坊是建在山溪或沟道内的固定河床的拦砂建筑物，高度一般小于5m。作为固定沟床，防治河床下切，抬高侵蚀基点的治沟工程措施，谷坊工程长久以来被广泛的应用于各地的水土保持实践中。 本项目共设施6处谷坊，谷坊断面采用重力式浆砌石谷坊，依据拦泥、地质以及后期加高等实际需求，横断面采用梯形，依据稳定分析，坝体断面取：坝高3.0m，顶宽0.7m，底宽4.1m，迎水面坡比1:0.1，背水坡坡比1:0.7。 二、施工布置 根据本工程特点，施工场地布置原则如下： （1）以工程所处地区场地自认条件为依据； （2）利于施工、方便生活和易于管理； （3）沿沟道合理布置，尽量减少占地和占房。 根据地形条件以及工程分布特点，因地制宜地分散布置。可利用沟道沿岸荒地布设工厂、库房等设施，对于生活福利区应尽量靠近村镇布置。 本工程施工加工区共设1处，位于大庄村。临时搭建简易工棚1座，用于临时存放骨料、石料及钢材，同时作为制作铅丝笼和格宾网箱的场地。 本项目施工人员均从当地招募，不设施工营地；工程施工及生活用电均从附近村庄就近接入；工程所需的砂石可从民和县巴州镇下马家砂石料厂拉运；块石可从窑街料厂拉运；工程所需的水泥自民和县祁连山水泥厂购入，；钢材等建筑材料可从西宁拉运。 |
| 施工方案 | 一、施工时序 本项目工期8个月，主要分为施工准备期（施工道路、施工导流）、施工期（土石方开挖、混凝土浇筑、格宾石笼施工、土石方回填）以及工程完建期（工程收尾）。其中准备工程约1个月，主体工程7个月。 二、施工工艺 施工前应做好施工导流工作，本项目避开主汛期（7、8月）进行施工，基础施工安排在枯水期。工程所在河段沟道较开阔，拟通过构筑纵向围堰方式进行导流。 本项目采用分段围堰法，导流围堰采用土石结构，梯形断面，顶宽1.0m，高度1.2m，迎水面坡比1:1、背水面坡比均为1:0.75。围堰利用开挖料进行填筑，河段施工结束后，围堰拆除并恢复河道原状，围堰土方用于回填。 因该工程防洪堤坐落在砂卵石层上，地下水埋深浅，富水性好，施工排水为主要重点。防洪堤基坑排水主要包括基坑积水、围堰渗水、枯水期少量的降雨。 基坑采用明沟排水系统，排水系统布置兼顾基坑开挖主体建筑物施工。本工程主要采用水泵分段抽排水，分段施工。 （一）米拉沟治理段 米拉沟治理段岸坡防护工程采用绿滨垫及直墙式固滨笼结构，其施工工艺流程如下： （1）土石方开挖 土方开挖以机械工为主，人工为辅的方式进行。采用1m³反铲挖掘机开挖，开挖自上而下，在一个工作面内由一端向另一端进行，开挖边坡为 1:0.5。两边设置 0.5m 宽作业面并一次形成，开挖土方利用 TY100 推土机转运至填筑点（运距超过 100m 时，采用 5t 自卸汽车运输）进行回填或临时堆放在护脚线 10m外备用，开挖料可先用于土石围堰的填筑，最终用于土方回填。 （2）固滨笼安装 主要是采用人工进行安装。主要步骤是：将固滨笼错缝摆设就位，避免出现纵向贯通缝；将固滨笼四边立起，用绑线将相邻边沿锁紧，绑锁时将绑线围绕两条重合的框线（缝合边棱时）或框线与网笼的双扭结边（缝合格栅时）螺旋状扭紧，避免重镀锌损伤，螺距不大于50 mm；当在已完成的底层网上面安装石笼网时，应用绑线沿新装石笼网下部边框将其固定在底层的石笼网上，同一层相邻的石笼网也应用绑线相互系牢，使石笼网连成一体；在某单元工程的同一水平层施工时，应将石笼网全部就位后才开始填充卵石，为了防止石笼网变形，相邻两个石笼网(包括同一石笼网的相邻格室) 的填石高差不应大于35cm；石笼网安装前，应适当修整岸坡及地面，并尽可能保持岸坡原有形状，但不应有明显的隆起和凹陷；填充石料须选择无风化、无腐蚀坚硬的石料，中值粒径为 150～200mm，空隙间密实用小碎石，空隙率不大于30%，表面铺设大粒径块石，保证面层均匀平整，达到美观效果。石笼网内填满石料后即将顶盖盖下，然后用绑线将两条重合的框线螺旋状扭紧，螺距不应大于50 mm。 图2-1 固滨笼施工工艺图 （3）围堰拆除 施工围堰采用河堤开挖土石方填筑而成，堤防基础及部分堤防工程建成后采用1.0m3挖掘机进行拆除。围堰拆除后可作为堤防及堤外土方回填，多余部分用8t自卸汽车运至沟道两岸指定地点堆放，后期作为两岸景观用地绿化处理。 其施工工艺流程及产污环节图如下： 图2-2 米拉沟段施工工艺流程及产物环节图 （二）黑山沟治理段 黑山沟治理段岸坡防护工程采用M10浆砌石重力式挡土墙结构，其施工工艺流程如下： （1）土石方开挖 土方开挖以机械工为主，人工为辅的方式进行。采用1m³反铲挖掘机开挖，开挖自上而下，在一个工作面内由一端向另一端进行，开挖边坡为 1:0.5。两边设置 0.5m 宽作业面并一次形成，开挖土方利用 TY100 推土机转运至填筑点（运距超过 100m 时，采用 5t 自卸汽车运输）进行回填或临时堆放在护脚线 10m外备用，开挖料可先用于土石围堰的填筑，最终用于土方回填。 在进行防洪堤基础施工前，要做好基础底面的平整及夯实工作，对软弱地基层予以挖填置换。 （2）土石方回填 土石方回填采用人工夯实+机械夯实的方式进行。 人工夯实采用2.8kw蛙式打夯机进行夯实，分层填土厚度不宜大于25cm，每层压实3~4遍，打夯前先平整填土，再使用打夯机依次夯打，均匀且不留间隙。在打夯机打夯时要按一定方向进行，一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，两遍纵横交，分层夯打。夯实基槽及地坪时，行夯路线应由四边开始，然后夯向中间。 机械夯实采用74kw推土机和2.8kw蛙式打夯机按照设计要求分层回填到回填区域。每一层的厚度一般不超过30厘米，回填砂砾石相对密度不小于0.70，可以根据土方性质和机械设备的情况进行调整。每回填一层土方后，使用推土机或挖掘机等土方机械进行平整，确保回填土方的表面平整齐整。堤防后2.0m填土范围内采用小型夯实机夯实，以免对新建堤防产生破坏。 （3）浆砌石施工 浆砌石所需块石料从窑街料厂拉运至作业面，通过搅拌机搅拌砂浆，人工砌筑的方式进行。具体如下： 1）应根据基础的中心线放出里外边线，挂线分皮卧砌，每皮高约300～400mm。砌筑方法采用铺浆法。用较大的平块石，先砌转角处、交接处，再向中间砌筑。砌前应先度摆，使石料大小搭配，大面平放朝下，外露表面要平齐，斜口朝内，逐块卧砌坐浆，使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆，后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般制在20～30mm 左右，铺灰厚度40～50mm。 2）砌筑时，石块上下皮应互相错缝，内外交错搭砌，避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞，同时应注意摆放石块，以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。 3）如砌筑时块石的形状和大小不一，难以每皮砌平，亦可采取不分皮砌法，每隔一定高度大体砌平。 4）为增强墙身的横向力，块石每0.7m2 面至少应设置拉结石，并应均匀分布，相互错开，在同皮内的中距不应大于2m。搭接长度不应小于15cm。 5）在转角及交接处应用较大和较规整的垛石相互搭砌，并同时砌筑，必要时设置钢筋结条。如不能同时砌筑，应留阶梯形斜槎，其高度不应超过1.2m，不得留锯齿形直槎。 6）块石每日砌筑高度不应超过1.2m，正常气温下，停歇4h 后可继续垒砌。每砌3～4 层应大致找平一次，中途停工时，石块缝隙内应填满砂浆，但该层上表面须待继续砌筑时再铺砂浆。砌至设计高度时，应使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平。 7）料石的砌筑方法与混凝土砌块基本相同，砌筑形式有全顺、丁顺叠砌丁顺组砌等方式，第一皮及每个楼层的最上一皮丁砌。组砌前应按石料及灰缝平均厚度计算层数，立皮数杆。砌筑时，上下皮应错缝搭接；砌体转角交接处，石块应相互搭接。料石宜用“铺浆法”砌浆，铺浆厚度20～30mm，垂直缝填满砂浆并插捣至溢出为止。灰缝厚度为10～20mm。如在墙转角或交接处石块搭砌有困难时，则应每隔1.0～1.5m 高度设置钢筋网或钢筋拉结条。 （4）围堰拆除 施工围堰采用河堤开挖土石方填筑而成，堤防基础及部分堤防工程建成后采用1.0m3挖掘机进行拆除。围堰拆除后可作为堤防及堤外土方回填，多余部分用8t自卸汽车运至沟道两岸指定地点堆放，后期作为两岸景观用地绿化处理。 其施工工艺流程及产污环节图如下： 噪声 噪声 噪声 地基平整 块石堆砌 围堰拆除 扬尘 图2-3 黑山沟段施工工艺流程及产污环节图 浇筑 废水 噪声 废水 三、土石方平衡 本项目土石方开挖主要是防洪堤、谷坊等的基础开挖，开挖料对方在沟道侧以备回填，余方就地回填于河道低凹带，全部用于河道平填，成为河床的一部分。建设项目土石方平衡表如下： 表2-4 项目土石方平衡表 工程; 挖方（m³）; 填方（m³）; 余方（m³）. 防洪堤; 44744.9; 39454.76; 5290.14. 谷坊; 185.76; 163.47; 22.29. 平整; 3852.25; 3150.36; 701.89. 合计：; 48782.91; 42768.59; 6014.32. 注：余方后期全部回填于河床，成为河道的组成部分，不外运排弃。. 四、建设周期 本项目工期8个月，其中准备期1个月，主体工程施工期7个月。 五、施工条件 （1）交通条件 工程建设地点位于民和县李二堡镇，建设地点至民和县有乡村硬化路和川杨公路相通，民和县至西宁市有兰西高速相通，全程110km；工程施工区与村庄间均有混凝土道路或砂石路相接，交通便利。 （2）供电 施工区附近有村庄，工程施工所用电可就近从村庄农用电网接引。 （3）供水 本项目施工用水，可在附近沟道取用，生活用水由工程所在的村庄供水管网提供。 （4）建筑材料 本工程所需的砂石可从民和县巴州镇下马家砂石料厂拉运，平均运距33km；块石可从窑街料厂拉运，平均运距39km；工程所需的水泥自民和县祁连山水泥厂购入，平均运距21km。钢材等建筑材料可从西宁拉运，平均运距131km。 |
| 其他 | 堤型选择按照因地制宜、就地取材的原则，根据防洪堤所处位置、堤基地质、建筑材料、施工条件、工程造价等因素综合比较确定。根据民和县已建防洪治理工程对以下四种方案进行比选。 第一方案：沿河两岸设计防洪堤，堤身为仰斜式浆砌石挡墙，防洪堤断面型式见结构图2-4，此方案有如下几个特点： （1）经对已建防洪工程的调查表明，堤身采用浆砌石重力式挡墙结构较为普遍，采用M10浆砌石，适宜任何地段。 （2）施工简单但取材不方便，对地基承载力要求高，抗冲、稳定性较好，工程简单，造价较低。 图2-4 仰斜式浆砌石结构图 第二方案：复合式断面，堤下部结构为浆砌石挡土墙结构，上部为预制混凝土六角空心护坡护坡式结构，空心砖内可种植草坪。堤身为浆砌石，迎水面采用预制混凝土六角空心护坡护坡型式，坡脚设齿墙。防洪堤断面型式见结构图2-5，此方案有如下几个特点： （1）对近年来已建沟道整治工程的调查表明，采用环保型式造价较低，且堤路相结合。 （2）该方案对两岸防洪功能作用明显，适宜挖方段，施工简单，但背面填土要求高，回填务实密度大，回填相对密实度不小于0.6. （3）该方案挖方量小，工程造价低，但工程质量控制较困难，较第一方案占地面积大。 （4）两岸护坡可以种植草坪，绿化沟道景观。 图2-5 复合式结构图 第三方案：预制混凝土板护坡式，防洪堤断面型式见结构图2-6，此方案有如下几个特点： （1）开挖量相对较小，可充分利用稳定性岸坡，便于施工，造价较低。 （2）护坡式混凝土强度较高，抗冲能力强。 （3）较第一方案占地面积大。 （4）工程区气候寒冷，混凝土抗冻胀能力较差。 图2-6 预制混凝土板护坡式结构图 第四方案：格宾石笼防洪堤，此方案有如下几个特点： （1）格宾式石笼断面，具有抗震防冻，防止水土流失，绿化，施工方便适应于各种环境下施工，填料选择范围广，维护自然景观。 （2）使用寿命大于50年，比传统工程节约15～30％，安全值提高50％。 （3）背面填土要求高，回填务实密度较大。 （4）占地较多，耗用钢材较多，工程造价高。 直立式格宾石笼结构; 护坡式格宾石笼结构. 各防洪堤优缺点分析比较如下： 表2-5 防洪堤断面分析比较表 断面型式; 优缺点; 施工要求; 每米防洪堤直接工程造价（元）. 仰斜式浆砌石挡墙结构; 采用M10浆砌石，取材不方便，对地基承载力要求高，抗冲、稳定性较好。; 适宜任何地段，施工简单; 1645. 堤下部结构为浆砌石挡土墙结构，上部为预混凝土六角空心护坡护坡式结构。; 开挖量相对较小，可充分利用稳定性岸坡，便于施工，对浆砌石质量要求较高。两岸护坡可以撒草籽，绿化沟道景观。; 适宜挖方段，挖方较小施 工简单，护坡背面填土要求高，回填密度较高。; 2170. 预制混凝土板护坡式结构; 开挖量相对较小，可充分利用稳定性岸坡，护坡式混凝土强度较高，抗冲能力强，工程区气候寒冷，混凝土抗冻胀能力较差。; 挖方较小，施工简单，取 材方便，抗冲、稳定性较好。; 1750. 格宾石笼结构; 柔性结构，抗震防冻，制止水土流失，绿化植被，施工方便适应于各种环境下施工，效果好，耗用钢材多，占地较多。; 施工简单，取材方便，使用寿命长。; 1800. 综上所述，本项目防洪堤堤型选择直立式格宾石笼结构。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 项目所在价区内其土地利用现状为村庄、农田、天然草地、林地和内陆滩涂地，项目占地类型主要为河滩地和草地。项目区周边土壤种类主要有栗钙土和灰钙土，局部分布有灌淤土，土壤母质以黄土或黄土状物质为主。 项目区域多为耕地，主要为农业植物；河沟沿线多为乔木和草本植被，其中周边乔木树种均为人工种植，有青杨、柳树、新疆杨等，草本植被主要有针茅草、嵩草、禾草、冰草及其他杂草为主，项目区周边植被（林草）覆盖率约 30~60%左右。 项目区由于受人类活动频繁干扰，无大型动物，无珍稀动物。实地踏勘中项目区野生动物主要可以见到一些麻雀、乌鸦等一般鸟类，以及啮齿类鼠、昆虫等小型动物活动，未见到大型野生哺乳动物，未发现国家级和省级保护野生动物。河沟内非汛期水流量很小，未见水生生物。 二、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 项目位于民和县李二堡镇，为农村地区，属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价引用本次评价引用民和县2022年环境空气质量监测统计数据，对区域环境空气质量达标情况进行判定，数据统计见表3-1。 表3-1 2022年民和县环境空气数据统计表 单位：μg/m3（CO：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率%; 超标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 89; --; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80; --; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 19; --; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 48; --; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 28; --; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 140; 160; 88; --; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域环境空气基本污染物均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于达标区。 （2）声环境质量现状 项目位于农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）村庄原则上执行1类声环境功能要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求。根据现场调查情况，项目沿线工业活动较少且没有交通干线经过，因此，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 根据现场调查情况，项目沿线无重大噪声源，无大型工业企业，无明显噪声源，区域声环境质量良好。 （3）地表水环境质量现状 项目涉及的地表水体为米拉沟及其支沟（黑山沟），水域为李二堡村-核桃庄乡钟家村汇入湟水河，断面名称为核桃庄乡钟家村入湟口前100m桥，为Ⅲ类水体。 根据《2022年青海省生态环境状况公报》湟水流域，湟水干流和主要支流25个国省控断面，Ⅰ—Ⅲ类占100%，水质状况优良。表明李二堡村—核桃庄乡钟家村水域能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有污染问题。 经现场勘查，本项目现存的主要环境问题为：治理段山洪沟内砂石堆积严重、杂草丛生，影响河道水质及行洪能力；每逢暴雨，沟道内洪水直冲而下，冲毁植被，带走表层腐殖土，造成水土流失；河岸冲刷严重，沟道冲刷下切，河岸坍塌，生态环境日趋恶化。 由于治理段沟道防洪能力低，防洪形势严峻；对周边地块村庄、耕地等造成一定威胁，同时致使岸坡乔、灌木生长环境十分脆弱，泥沙流失较为严重。为提高治理段的抗洪能力，减少水土流失，给该地区发展创造良好的生活、生产条件，在一定程度上控制和减少洪水的灾害。因此，对该沟道的治理是十分必要的。 河道淤积现状. 沟道冲刷现状. |
| 生态环境保护目标 | 本项目评价区域内不涉及重点文化、自然保护区、其他珍稀动植物资源、自然保护区等敏感区，根据本项目工程性质、周围环境特征及周边自然环境状况，确定环境保护目标和保护级别。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.2.5线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为评价范围。因此，本项目生态环境评价范围为治理段沟道中心线向两侧外延300m。 表3-2 主要环境保护目标一览表 类别; 名称; 方位及距离; 规模; 保护对象; 环境功能区. 环境空气; 大庄村; 北侧 45m; 1400人; 村庄; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级区. 祁家村; 南侧 60m. 苏家村; 南侧 32m. 石庄村; 沿线南北两侧10m. 地表水; 米拉沟; -; -; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体. 黑山沟; -; -. 声环境; 大庄村; 北侧 45m; 1400人; 村庄; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区. 祁家村; 南侧 60m. 苏家村; 南侧 32m. 石庄村; 沿线南北两侧10m. 生态环境; 治理段沟道中心线向两侧外延300m; 植被; 以不破坏当地生态本底值为目标。与区域植被现状一致，不改变区域植被覆盖度，施工结束后进行生态恢复，使项目区植被覆盖度、生物量不低于原生态环境。. |
| 评价标准 | 一、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目位于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体如下： 表3-3 环境空气质量标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24h平均; 150. 1h平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24h平均; 80. 1h平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24h平均; 4000; mg/m³. 1h平均; 10000. 4; 臭氧（O3）; 日最大8h平均; 160; μg/m3. 1h平均; 200. 5; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24h平均; 150. 6; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24h平均; 75. （2）地表水环境质量标准 项目治理段为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，具体如下： 表3-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH值; COD; BOD5; TN; TP; NH3-N. Ⅱ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. （3）声环境质量标准 本项目位于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值，具体如下： 表3-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 项目; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1类区; 55; 45. （4）生态环境质量评价标准 陆生生态以工程生态环境影响评价范围内植被覆盖度、土壤等背景值作为评价标准，满足区域有关生态环境法规的规定和要求。本次生态环境质量以不破坏区域生态完整性，确保工程建设实施后区域生态环境质量不下降为标准，水生生态以不破坏米拉沟原始生境作为评价标准。具体详见下表： 表3-6 生态环境评价标准 保护对象; 保护级别. 植被; 项目区域多辟为耕地，主要为农业植物；河沟沿线多为乔木和草本植被，其中周边乔木树种均为人工种植，有青杨、柳树、新疆杨等，草本植被主要有针茅草、嵩草、禾草、冰草、蒿草及其他杂草为主。; 不破坏永久占地和临时占地以外的植被，施工完 成后临时占地全部恢复，严禁形成裸露斑块及裸露的切割带，保证项目建成后项目区总体植被覆盖度保持 30%～60%左右。. 土壤; 栗钙土和灰钙土; 不碾压临时道路以外的土壤层，不破坏项目施工区以外土壤结构层，施工完成后恢复的临时占地继续保持土壤肥力。. 水生; 不破坏米拉沟原始生境。. 二、污染物排放标准 本项目为山洪沟治理项目，项目的实施对环境的影响主要集中在施工期。 （1）大气污染物排放标准 施工期产生的大气污染物主要为施工过程产生的扬尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，具体如下： 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 监控点; 浓度（mg/m3）. 周界外浓度最高点; 1.0. （2）噪声污染物排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值要求，具体如下： 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 时段; 标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. （3）固体废物 项目施工过程中产生的固体废弃物主要为剩余的土石方量，属于一般固体废物，处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关条款；一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 根据国务院发布的《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号）、《青海省人民政府关于印发〈青海省“十四五”节能减排实施方案〉的通知》（青政〔2022〕46号），“十四五”期间青海省生态环境保护污染物主要控制指标为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。 项目运营期无上述污染物的产生，故不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、冲洗废水和基坑废水。 （1）施工人员生活污水 项目施工高峰期人员约50人，施工人员生活用水量按40L/人d计算，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水产生量为1.6m3/d，施工期为8个月，施工期生活污水产生总量为384t。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 本项目不设施工营地，施工人员均从当地招募，施工人员生活污水依托村庄现有设施。 （2）冲洗废水 冲洗废水来源于施工现场车辆、机械的冲洗，废水中主要污染物为SS，成分简单，通过设置临时沉淀池收集沉淀后全部用于喷洒抑尘，不外排。 （3）基坑废水 基坑废水主要包括基坑积水以及降水。因治理段为第四系卵石层潜水，水位埋藏较浅，故基础施工过程中产生一定量的积水，此部分废水经沉淀后通过抽水泵抽排。本项目施工导流采用分段围堰的方式进行导流施工，利用河床泄流。围堰所挡水均为河道原有水，不导入外其它水源，由于抽排出水的水质与米拉沟水体水质相近或较好，对受纳水体的水质影响很小。 二、施工期环境空气影响分析 本项目施工期废气有施工扬尘及施工机械、车辆尾气。 （1）施工扬尘 ①施工车辆产生的扬尘影响分析 施工场地的扬尘主要是由运输车辆形式产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占总扬尘量的60%。在完全干燥的情况下，可按经验公式计算： 式中：Q ——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表 4-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速路表粉尘量; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 ②风力作用下产生扬尘的影响分析 由于施工的需要，一些砂、石、钢筋、水泥等建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在干燥无雨及大风天气条件下，极易产生风蚀扬尘。扬尘产生量与风力、含水率等因素有，其扬尘可按堆放尘的经验公式计算： 式中：Q ——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表4-2： 表4-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.17; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 0.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。因此禁止在大风天气进行此类作业可以有效的抑制这类扬尘。 另外，如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4～5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，预计对周围环境影响较小。洒水降尘试验资料如下表： 表4-3 洒水降尘试验资料 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 由于扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100m 以内扬尘量占总扬尘量的 57%左右。因此，采取限速行驶及保持路面清洁，并适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。同时在大风天气禁止施工，并对施工材料采用密目网进行临时苫盖，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 （2）施工机械和运输车辆尾气 项目施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机等，主要以柴油为燃料，会 产生一定量的废气，主要污染物为CO、NOx、THC等，由于施工机械荷载重，尾气排放量较大，将增加施工场地和运输道路沿线的空气污染物排放，但机械、车辆废气排放是小范围的短期影响，且为间歇性或流动性污染，污染源强较少，加之施工场地空旷，经大气扩散和稀释后，环境空气中有机废气浓度一般较低。 总之，施工期的环境影响属短期扰动，随着施工的结束而消失。施工期在采取本环评提出的措施的前提下，施工期废气对大气环境的影响有限。 三、施工期声环境影响分析 施工场地噪声源主要为各类施工机械及运输车辆，且各施工阶段均有机械设备在现场运行，各设备声源声级在 80dB（A）～110dB（A）之间。施工期噪声对环境的影响，一方面取决于声源大小和施工强度，另一方面还与周围敏感点分布及其与声源间距离有关。不同作业性质和作业阶段，施工强度和所用到的施工机械不同，对声环境影响有所差别。 在施工过程中，各类机械同时工作，噪声级将会更高，辐射面也会更大。工程施工机械噪声属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减。施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp ——距声源r处的施工噪声预测值； Lp0——距声源r0处的参考声级。 各种施工设备在施工时段随距离的衰减见表4-4： 表4-4 施工设备噪声衰减结果一览表 序号; 设备名称; 声级强度（dB）; 距离声源不同距离处的噪声值（dB）. 20m; 60m; 100m; 300m; 500m. 1; 挖掘机; 85; 59; 49; 45; /; /. 2; 打夯机; 110; 84; 74; 70; 60; 56. 3; 振动碾; 105; 79; 69; 65; 55; 51. 4; 运输车辆; 80; 54; 44; 40; /; /. 由上表中的预测结果可知，昼间施工机械噪声超标在 100m 范围内。施工噪声不可避免的会对周边居民造成一定的影响，但总体上讲，施工期噪声具有短暂性的特点，且属无持久污染，项目通过采取选用低噪声设备、避免夜间施工、合理布局等噪声防治措施后，可降低施工噪声对周边声环境的影响，随施工结束影响也将消失。 四、施工期固体废物影响分析 工程施工过程中产生的固体废物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 工程土石方主要来源于基础开挖，其中挖方量：48909.5m³，填方量：43469.95m³，余方量：5439.55 m³。工程土石方综合调配利用，余方将填到附近低洼地带压实。从环保角度分析，工程土石方调配简单合理，挖填平衡，项目基本不产生废弃土石方。 （2）生活垃圾 项目施工高峰期人员约50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，本工程施工期生活垃圾的产生量为25kg/d，即6t。施工沿线设置垃圾箱，生活垃圾经收集后定期运至附近村庄垃圾收集点。 （3）建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾主要有废铁丝、废钢筋等。本次评价要求建设单位对施工时产生的废料首先考虑回收利用，不能利用的废弃砼块等就近回填到工程区河道低瓦地带，成为河床的一部分，禁止乱堆乱放。 五、施工期生态环境影响分析 （1）对陆域生态的影响分析 ①土地利用影响分析 本工程占地包括永久占地和临时占地。工程永久占地主要包括主体工程区占地，工程临时占地包括临时施工便道和施工加工区占地。工程总占地18.27亩，永久占地6.26亩，占地类型为河滩地；临时占地12.01亩，主要为施工临时占地和施工加工区占地，占地类型为河滩地7.27亩，荒草地3.54亩。 项目的实施对评价区域土地利用的现状格局将会产生一定影响。主要表现在由于工程的建设，将使部分未利用荒草地转变为建设用地。这种土地利用方式的变化，虽会使局部区域内土地利用现状结构发生一定程度的改变，但本项目为防洪工程，是为了保护两岸耕地，消除两岸洪水侵蚀，可起到维护区域土地利用现状格局的作用。 ②植被影响分析 根据调查，项目区域多辟为耕地，主要为农业植物；河沟沿线多为乔木和草本植被，其中周边乔木树种均为人工种植，有青杨、柳树、新疆杨等，草本植被主要有针茅草、嵩草、禾草、冰草及其他杂草为主，项目区周边植被（林草）覆盖率约 30~60%左右。 工程施工过程中将进行土石方填挖，不可避免会有施工机械和人员活动。以上将造成施工区域内的植被破坏，影响区域内植被覆盖率、植物群落种类组成和数量分布，使区域植物生产能力降低。施工前进行表土剥离，剥离的表土就近集中堆放在临时堆放区并进行养护，施工结束后仍覆在表层，以利于恢复植被或绿化。 施工期做好施工期管理，不得随意占地破坏植被，施工范围控制在施工红线内。施工结束后，对回填边坡进行绿化，播撒当时适宜草种。 因此本项目的建设对当地植被总体影响不大，因施工造成的部分植被破坏不会导致评价区植物群落改变、生物多样性改变等不良后果。 ③动物影响分析 根据调查，项目区由于受人类活动频繁干扰，无大型动物，无珍稀动物。实地踏勘中项目区野生动物主要可以见到一些麻雀、乌鸦等一般鸟类，以及啮齿类鼠、昆虫等小型动物活动，未见到大型野生哺乳动物，未发现国家级和省级保护野生动物。河沟内非汛期水流量很小，水生生物简单，只有水草、浮游生物等。 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。各种施工机械可产生较强烈的噪声，对野生动物生境产生一定的干扰与影响，缩小了动物的活动范围。施工期动物将产生规避反应，远离施工区域，待施工完毕后又将返回。因此，施工期在采取加强管理等措施后，施工期对动物的影响较小。 ④土壤影响分析 项目建设对土壤的影响主要是建设和占地对原有土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。 对土壤结构的影响主要集中在开挖和回填，运输车辆的碾压及土方堆放等活动过程中。自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。回填将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响植被的生长。自然土壤在形成过程中，由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型，工程开挖和回填过程将使原有的土体构型破坏。土体构型的破坏将明显的改变土体中物质和能量的运动变化规律，很可能使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥的性能降低，从而造成对植物生长、发育及其产量影响。这些物理过程对土壤的最大影响是破坏土壤结构，冲走富含有机质的表层土粒，降低土壤肥力。本项目临时工程的这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，通过复垦绿化措施后，2~3 年时间可以恢复；永久工程如提防工程对土壤的这种影响是长期的、不可逆的。但是本项目为防洪工程，目的就是为了保护两岸耕地土壤，降低两岸因洪水侵蚀造成的水土流失。 本项目使用的建材均选用符合国家环保标准的材料，不会对土壤环境造成危害。但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油泄露将污染土壤。因此，应加强施工期机械运行的管理与维护。 总体而言，本项目施工过程中对土壤环境影响较小。 （2）水生生态的影响分析 本工程施工过程中，将对少量局部河弯进行裁弯取直，但大部分河段沿自然流向进行堤岸堆筑，不进行大规模的河道清淤作业，施工活动基本集中在河边滩地上，堤岸施工不属于在水体中作业的涉水施工，只有围堰施工过程中会对河道水体环境造成一定影响，从而引起河水中SS浓度升高，进而对水生生物生存环境造成影响。 但本次工程通过围堰阻隔后，施工活动不在径流的地表水体中进行，堤岸地基开挖时，基坑内的涌水全部通过水泵抽到施工段设置的简易沉淀池沉淀后，上清液通过自然排水沟再度进入地表水体。 基坑涌水经过沉淀后再度排入地表水体，基坑涌水内SS物质基本沉淀到池底，不会随水流进入河流当中。不会造成河流水体水质的恶化。因此，项目施工不会对河流中的水生生物造成影响。 （3）生态景观影响分析 在施工期间，各类施工机械在作业区内施工作业，将给沿岸居民视觉景观上造成杂乱无章的感觉，会对河道自然景观的连续性与美学效果会造成不利影响，特别是各类运输车辆的运输往来，也会对沿线村民造成一定的影响，但本次项目实施的沟道较窄，且是分段施工，工期相对较短，只要在施工期间注意生态保护，项目建设对景观的影响程度会降到最小，且随着施工期活动的结束，河沟两侧的景观将会得到逐步的恢复和改善。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为非污染类建设项目，主要环境污染集中在施工期，运营期环境影响主要为正效益，其效益主要体现在环境效益和社会效益。 （1）环境效益 防洪工程的建设，使流域内河水得到统一排放，保证身体健康有积极的作用，通过疏浚河道，修建堤防从一定程度上减少了水土流失。同时，减小了水质污染改善农业、生态和工程的用水质量，对提高流域环境质量，改善流域气候，促进该地区生态环境的良性发展大有裨益。 （2）社会效益 在保障米拉沟行洪安全的前提下，充分认识河段的水情特点、水势变化规律，依照《防洪法》和《防洪标准》，采取防洪堤和护岸相结合的方式，完善米拉沟防洪体系，同时辅以非工程措施，留足行洪宽度，提高整体防洪能力，确保工程防洪区在设计洪水标准内不受洪水侵害。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 一、选址合理性分析 本工程选址不涉及生态保护红线、不涉及自然保护区等环境敏感区，施工期采用的工艺较为简单，并采取了相应的污染防治措施，不会对施工河段产生较大的不利影响。施工结束后，及时进行生态恢复措施，能够保证植被覆盖度、生物量不低于原生态环境。 本工程运营期无污染物排放，同时能够提高米拉沟的整体防洪能力，保障村民的生命财产安全，恢复和改善河道生态功能，美化人居环境，在确保防洪安全的基础上，维护河流健康，充分发挥河道治理的综合效益。因此，本项目选址选线是合理的。 二、外环境关系合理性分析 本项目外环境关系较为简单，同时，本项目沿线不涉及天然林等生态敏感区，不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、重要湿地、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区；项目占地也不属于自然资源部和国家发展和改革委员会颁布的《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中所列名录。本项目工程建设对环境的负面影响是暂时的、局部的，随着施工的结束，对环境的负面影响将消失。 因此，本项目建成运营后，不会因本项目而造成污染环境现象。综上所述，本项目选址、选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、水环境污染防治措施 本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、冲洗废水和基坑废水。施工期水环境污染防治措施如下： （1）本项目不设施工营地，施工人员均从当地招募，施工人员生活污水依托村庄现有设施。 （2）车辆冲洗废水通过设置临时沉淀池收集沉淀后全部用于喷洒抑尘，不外排。 （3）基坑废水经沉淀后通过抽水泵抽排。 在落实上述措施的前提下，项目施工期产生的废水对周围环境影响不大。 二、大气污染防治措施 为使施工过程中产生的大气污染物对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： （1）根据《海东市人民政府办公室 关于印发海东市2022年大气污染防治工作方案的通知》（东政办〔2022）138号中的相关规定，对全市所有建筑工地、道路工地、拆迁工地等施工工地，扬尘管控做到“八个百分之百”措施，即：施工现场100%围挡，工地裸土100%覆盖，土方开挖100%湿法作业，工地主干道100%硬化，出工地运输车100%冲净且密闭，外脚手架密目式安全网100%安装，拆除工地100%洒水，暂不开发场地100%覆盖。 （2）运输车辆应保持工况能耗，不应超载运输，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水降尘，减少运输扬尘； （3）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准；加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放； （4）四级及以上大风天气来临前，应禁止施工。 总之，施工过程对环境空气造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，因此，施工期对周围环境空气的影响可以接受。 三、噪声污染防治措施 施工场地噪声源主要为各类施工机械及运输车辆，为尽可能降低施工噪声对周边居民的影响，建议采取以下噪声污染防治措施： （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工设备，尽量选用低噪声的施工机械，降低噪声源强； （2）加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声； （3）加强运输车辆的管理，建材运输在白天进行，严禁场地内车辆鸣笛及夜间运输； （4）施工运输车辆应按照有关部门同意的运输路线行进，运输路线应尽量避开学校、城镇区域，同时严格限速、限载管理，禁止鸣笛； （5）施工场地的渣土运输车辆及施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，尽量压缩施工区汽车数量与行车密度，车辆出入现场和途经运输沿线居民敏感点时应低速、禁鸣； （6）施工单位应根据场界外敏感点的具体情况，合理规划施工过程与高噪声设备的使用时间，夜间（22：00~06：00）禁止施工； （7）避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，降低人为噪声，按规定操作机械设备，施工过程中，尽量减少碰撞声音； （8）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 通过以上措施，建筑施工单位在加强管理，严格执行以上有关的管理规定的前提下，可有效降低施工噪声对周边环境的影响。 四、固体废物处置措施 为减少施工期固体废物对环境的影响，建议采取以下措施： （1）挖出土方应及时回填尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。施工期间需运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），将建筑材料堆放场设置在便于运输的位置并用防尘网覆盖。产生的砖石、弃土及各种建筑垃圾，在项目区低洼处进行填埋，禁止乱堆乱放，严防治造新的“垃圾堆场”。 （2）项目施工期建筑垃圾首先考虑回收利用，不可回收的运往指定堆场。 （3）施工沿线设置垃圾箱，生活垃圾经收集后定期运至附近村庄垃圾收集点，严禁随意倾倒填埋。 经以上措施后，固废采用“资源化、合理化、无害化”处置，对周边环境基本无影响。 - 生态环境影响减缓措施 为进一步减小施工过程对周围生态环境的影响，本次环评建议采取下列保护及减缓措施，具体如下： （1）尽量选择在枯水期施工，避开主汛期。 （2）施工过程中，临时占地和永久占地避开林木，禁止施工人员随意砍伐和破坏林木；合理进行工程布置及施工布置，尽可能少占用草地，减少扰动面积，避免造成植被大面积破坏，使生态环境系统受到威胁。 （3）在施工过程中加强管理，严格划定作业区域范围，严禁施工人员及施工机械在划定区域以外的区域活动，将工程建设对生态的破坏控制在最小程度。 （4）涉水工程施工时应加强管理，提前做好施工导流，防止不必要的塌方，基坑排水经沉淀后通过抽水泵抽排；严禁向水体随意倾倒施工废物。 （5）施工结束应及时清理施工现场，清除施工时遗留在河道中的一切障碍物，尽量使施工段河床恢复原貌， （6）必须强化施工管理，应加强对施工人员保护生态的宣传教育工作，增强施工人员的环保意识。 在采取以上环保措施后，施工期对生态环境产生的影响可降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为生态影响类建设项目，主要环境污染集中在施工期，整个工程建设完成进行运营期，工程将发挥环境正效应，其环境影响主要表现为正效应。 |
| 其他 | 一、环境管理 为加强施工现场管理，防治施工扬尘污染和施工噪声污染，本评价建议施工前期，建设单位应按报告表提出的环保措施与对策，与施工单位签订环保措施责任书，将环保工作纳入到合同管理以及整个施工管理体系中，以使施工过程各项环保工程措施得到有效执行，并建立健全相应的施工期环境管理工作制度，加强施工队伍的环保宣传工作，主要环境管理要求体现如下： （1）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护措施落实计划，明确施工期各施工活动对外环境的影响，并采取相应的环保措施使污染程度降至最低，落实环保责任人等。 （2）施工单位应在施工现场配兼职的环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理，并按本报告提出的措施严格执行。 （3）施工期应由建设单位和施工单位签订施工合同，确立环境保护条款，明确责任。 （4）按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 （5）需遗留施工期环保影像资料及施工过程隐蔽工程的影像资料。 （6）建设单位组织开展环境保护宣传、教育和培训工作，组织实施工程的环境保护行动计划，接受环保管理部门的监督和指导。 二、建设项目竣工环境保护验收 本工程所有环保设施均应与主体“同时设计、同时施工、同时投入使用”，民和县水利局为本项目竣工环境保护验收的责任主体，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保健设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。 为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成。 本项目竣工环境保护验收内容见表5-1： 表5-1 建设项目竣工环境保护验收一览表 项目; 内容; 治理措施; 验收标准. 生态; 施工迹地; 拆除临时建筑，场地清理平整，表土回覆，播撒草籽; 施工场地全部进行平整恢复，无固体废物残留；对临时占地范围遭受破坏的地表植被区域进行绿化，植被覆盖度不低于施工前. 堤岸; 播撒草籽; 堤岸背水面能进行绿化恢复的河段，进行绿化恢复. |
| 环保 投资 | 本项目总投资1600万元，其中环保投资为18.7万元，占总投资的1.17%，环保投资见表5-2。 表5-2 建设项目环保投资估算 单位：万元 序号; 主环保措施、设施; 投资（万元）. 1; 围堰; 3.0. 2; 运输车辆覆盖篷布; 6.0. 3; 简易沉淀池; 0.5. 4; 材料临时堆放遮盖措施; 2.0. 5; 生活垃圾桶; 1.2. 6; 绿化; 6.0. 合计; 18.7. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 | - 运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）施工期合理优化施工场地的布置，施工范围控制在施工红线内。 （2）施工完工后对临时场地进行治理迹地恢复并播撒草籽和种植灌木进行复绿，将临时占地恢复至与原地貌相协调。拆除临时建（构）筑物，弃渣运至规定地点掩埋 （3）对项目区范围内的临时堆料场，要进行遮盖和洒水处理，减小风蚀影响；土石方及时回填，避免扰动土壤长时间裸露。 | 恢复土地原有利用性质。 | 临时占地植被恢复至原有状态 | 植被恢复效果达到原有状态 |
| 水生生态 | 采取分段围堰施工的方式，减少因水体扰动而造成的水生生物减少。 | 工程竣工后，施工河段SS浓度恢复原有浓度或较原有浓度有所减少。不会对周围水生生态环境产生明显影响。 | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水依托附近村庄现有措施；冲洗废水经沉淀池收集沉淀后全部用于喷洒抑尘，不外排；对基坑排水等进行絮凝沉淀后排放。 | 相关措施落实后，对地表水环境无影响。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）合理布置，禁止夜间作业，途径敏感点时应低速、禁鸣。 （2）施工运输车辆按照既定路线运输，运输路线应尽量避开学校、城镇区域，同时严格限速、限载管理，禁止鸣笛。 （3）选用符合国家标准的低噪声施工机械加强设备的维护和保养。 （4）避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，降低人为噪声，按规定操作机械设备。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工场地严格落实“八个百分百”措施，即：施工现场100%围挡，工地裸土100%覆盖，土方开挖100%湿法作业，工地主干道100%硬化，出工地运输车100%冲净且密闭，外脚手架密目式安全网100%安装，拆除工地100%洒水，暂不开发场地100%覆盖。 （2）运输车辆应保持良好工况；及时清扫路面，定时洒水降尘。 （3）选用符合标准的施工机械和车辆，加强机械设备及车辆的维护。 （4）大风来临前，禁止施工。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的运往指定地点堆放，禁止乱堆乱放；生活垃圾集中收集后运至附近村庄垃圾收集点；土石方全部回填。 | 施工期固体废物全部得到妥善处置，处置100%。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家当前产业政策；项目选址符合“三线一单”和相关规划要求；项目的建设对改善当地的生态环境，构建和谐社会是十分有益的。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施，并通过加强施工期环境监督管理，项目建设对环境的影响是可接受的。 综上所述，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。